Control R (Raumbelegungsplan)

Control R ist ein Modul im eibPort um den Zustand einzelner Räume graphisch darzustellen und zu steuern. Eine Einsatzszenario für ein solches Modul sind Gebäude die eine immer gleiche oder ähnliche Raumkonzeption aufweisen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Schulen, Konferenzräume oder Hotels.

Das Modul ist Teil des eibPort Visualisierungseditors. Alle Einstellungen werden über eine eigene Konfigurationsmaske getätigt. Nach erfolgreicher Konfiguration berechnet der eibPort alle erforderlichen Zeitschaltpunkte für den definierten Zeitraum im Voraus. Um die Berechnung der Schaltzeitpunkte zu ermöglichen muss der eibPort mit einer Lizenz für das Belegungsplan Modul versehen werden. Die Konfiguration kann auch ohne eine Lizenz ausgeführt werden. Die Lizenz ist an die Seriennummer des jeweiligen eibPorts gebunden und kann BAB TECHNOLOGIE angefordert werden.

Durch den Projektierer sind Zeitblöcke, Ausgänge, Räume, Zustände, Profile und die  Zuordnung zum Kalender zu konfigurieren. Die erforderlichen Schaltdaten die sich aus der geplanten Belegung ergeben (es kann bis zu 2 Jahre im Voraus geplant werden), werden beim Speichern automatisch berechnet, im eibPort hinterlegt und abgearbeitet.

Auf Wunsch kann die Belegung durch den Benutzer angepasst oder die Details der Belegung eingesehen werden. Der manuelle Eingriff erfolgt dabei aus der Visualisierung und kann nicht nur den laufenden Tag sondern auch die zukünftige Planung erfassen. Dabei kann die Tiefe der Eingriffsmöglichkeit festgelegt werden. Eine Änderung der kompletten Belegungsplan Struktur ist dem Visualisierungsbenutzer hingegen nicht möglich.

Bezeichnung: Lizenz für Control R

Art.-Nr: 20562

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: b.a.b-technologie gmbh, Dortmund