USB To RS-422 / 485 Converter

US-101-485

- USB

  - Chipset : Silicon Laboratories CP2102

  - Compliant : USB 1.0 , 1.1 , 2.0

  - Connector : USB type A

  - Baud Rates : Full speed 12 Mbps

- Serial Port

  - Port  : 1 port ( Terminal Block )

  - RS-422 : RxD+ , RxD- ,TxD+ , TxD- ,

  - RS-485 : Data+ , Data-

  - RS-422 , RS-485 Auto Detect

  - RS-422 , RS-485 Surge Protect

  - Receive buffer : 576 Byte

  - Transmit buffer : 640 Byte

  - Baud Rate : 300 ~ 230.4 K bps

  - Flow Control : X-On / X-Off or Hardware

- Driver Support

  - Windows -98SE / 2000 / XP / Server 2003 /  Mac osx / os9 / Linux 2.4 / 2.6

- Power : USB Bus Power ( 5V )

- Dimension

  - Size : 55 * 40 * 25 mm ( W * D * H )

  - Weight : 35 gm

- Environment

  - Operating Temp : 0~60℃

  - Storge Temp : -20 to 85℃

  - Humidity : 5~95 % RH