USB To RS-232 Converter

US-101-232

- USB

  - Chipset : Silicon Laboratories CP2102

  - Compliant : US1.0 , 1.1 , 2.0

  - Connector : USB type A

  - Baud Rates : Full speed 12 M bps

- Serial Port

  - Port : 1 port ( DB-9 Male connector )

  - RS-232 : DCD , RX , TX , GND , RTS , CTS , DTR , DSR .

  - Receive buffer : 576 Byte

  - Transmit buffer : 640 Byte

  - Prootect : Embedded 15 KV ESD protection

  - Baud Rate : 300 ~ 921.6 K bps

  - Parity : None ,Odd , Even , Space , Mark

  - Data bits : 5 , 6 , 7 , 8

  - Stop bits : 1 , 1.5 , 2

  - Flow Control : X-On / X-Off or Hardware

- Driver Support

  - Windows -98SE / 2000 / XP / Server 2003 / Mac osx / os9 / Linux2.4 / 2.6

- Power : USB Bus Power ( 5V )

- Dimension

  - Size : 55 * 40 * 25 mm ( W * D * H )

  - Weight : 35 gm

- Environment

  - Operating Temp : 0~60℃

  - Storge Temp : -20 to 85℃

  - Humidity : 5~95 % RH