KNX Schaltaktor 4fach, Grundgerät (RMG 4 I KNX)

KNX Schaltaktor 4fach C-Last mit Relaisausgänge für 4 Schaltkanäle; Erweiterbar mit RME 4I auf bis zu 12 Kanäle; Reiheneinbaugehäuse; Breite 72 mm; Grundgerät und Busankopplung sind mechanisch trennbar und können unabhängig voneinander getauscht werden. LED Schaltzustandsanzeige je Kanal; Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung); Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen; Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2; logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER; Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt); Szenenobjekt für jeden Kanal; Schaltleistung: 16(10)A/250V~

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RMG 4 I KNX

Bestell-Nr.: 4930210

Einheit: ST

25.2.2011