KNX Schaltaktor 4fach, Erweiterungsgerät (RME 4 I KNX)

KNX Schaltaktor 4fach Erweiterungsmodul, C-Last mit Relaisausgänge für 4 Schaltkanäle; Erweiterbar mit RME 4I bis zu 12 Kanäle; Reiheneinbaugehäuse; Breite 72 mm; LED Schaltzustandsanzeige je Kanal; Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung); Funktionen: schalten, verzögert schalten, Impulsfunktion; Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen; Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2; logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER; Merkmale: Verhalten bei Busausfall sowie bei Bus- oder Netzwiederkehr einstellbar, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt); jeder Kanal erhält ein eigenes Szenenobjekt;  Schaltleistung: 16A/250V~; cos phi= 0,6

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RMG 4 I KNX

Bestell-Nr.: 4930215

Einheit: ST

25.2.2011