KNX Universal-Dimmaktor 2fach, Grundgerät (DMG 2 T KNX)

KNX Universal- Dimmaktor 2fach; Grundgerät; 2 Dimmausgänge pro Modul; erweiterbar mit DME 2 T bis zu 6 Kanäle; Erweiterbar mit bis zu 2 beliebigen MIX Erweiterungsgeräten; Reiheneinbaugehäuse; Breite 72 mm; Dimmbereich 0-100%; maximale Last: 2 x 400 W/VA oder 1 x 800W/VA; bei Verwendung der Kanäle als Steuerausgang können bis zu 5 Dimmboosters DMB 1 T mit max. 5 x 400W/VA Leistung pro Kanal angesteuert werden. Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen. Unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten; auch zur Ansteuerung von vielen Lüftern geeignet; automatische Lasterkennung (wählbar); Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test auch ohne Busmodul; Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: DMG 2 T KNX

Bestell-Nr.: 4930270

Einheit: ST

25.2.2011