Reiheneinbau-Schaltuhr 60 Min., Segmente, 3 TLE (SYN 151 d)

Reiheneinbau-Schaltuhr ohne Gangreserve; Breite 52,5mm; 60 Min. Segment-Programm; kürzeste Schaltzeit 37,5 Sek.; Schaltungsvorwahl; Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS; Schaltzustandsanzeige; Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter; 1 Wechsler 10 A /250 V~; 230V / 50 Hz; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SYN 151 d

Bestell-Nr.: 1510011

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 050

23.2.2011