Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Std., Segmente, Gangreserve, 1 TLE (SUL 180 a)

Reiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 3 Tage Gangreserve; Breite 17,5 mm; 24 Std.-Segment-Progr.; kürzeste Schaltzeit 15 Min..; Dauerschalter EIN/AUS; 1 Schließer 16A 250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 180 a

Bestell-Nr.: 1800001

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 065

23.2.2011